Технические условия на капитальный ремонт

оборудования и инструмента

В соответствии с требованиями ГОСТ 2.602-95 «Ремонтные документы» предприятие, осуществляющее капитальный ремонт оборудования и инструмента, должно иметь технические условия на капитальный ремонт данной техники.

Технические условия на капитальный ремонт оборудования и инструмента состоят из двух частей.

Часть I содержит общие технические требования на капитальный ремонт, правила приемки в ремонт и выдачи из ремонта оборудования и инструмента, указания по проведению ремонта, испытанию, транспортированию и хранению отремонтированного оборудования и инструмента, требования техники безопасности при проведении капитального ремонта, формы документов, которые должны заполняться заказчиком и потребителем.

Часть II содержит требования на дефектацию деталей и сборочных единиц общего назначения, карты сопряжений на сборочные единицы, в которых даны зазоры в сопряженных деталях на новые изделия и допустимые при капитальном ремонте, карты технических требований на дефектацию.

В картах технических требований на дефектацию приводятся возможные дефекты, по которым деталь или сборочная единица подлежит выбраковке, допустимые размеры деталей, ремонтные размеры, способы восстановления, методы контроля, применяемый инструмент, а также эскизы рассматриваемых деталей.

Технические условия на капитальный ремонт позволят организовать производство капитального ремонта оборудования и инструмента, расширить номенклатуру оказываемых услуг ремонтными предприятиями.

Перечень

технических условий на капитальный ремонт

бурового, нефтепромыслового оборудования и спецтехники

Насосы

Насосы ЦНС 38-44...220

Насосы ЦНС 60-66…330

Насосы ЦНС 105-98…490

Насосы ЦНС 300-120...600

Насосы ЦНС 180-85...425

Насосы ЦНС 180-476...680

Насос ЦНС 63-1400

Насос ЦНС 63-1800

Насос ЦНС 90-1900

Насос ЦНС 180-1050

Насос ЦНС 180-1422

Насос ЦНС 180-1422 Н05.06.300.00СБ

Насос ЦНС 180-1900

Насос ЦНС 500-1900-1

Насос ЦН 150х200

Насос ЦН 150х150

Насос ЦН 150-100 (5МС 7х10)

Насос ЦН 900-310

Насос ЦН 1000-180(10НМК-2)

Насос ЦН 3000-197(28М-12х2)

Насос 3МС10

Насос 4МС10

Насос 6МС7 (6МС7х10)

Насос 8МС7-01 (8МС7х10)

Насос 8НД9х3

Насос центробежный нефтяной 10НД-6х1

Насос 9Ц12

Насос буровой У8-6МА2

Насос буровой У8-6МА1

Насос У8-6М

Насос буровой НБТ-475

Насос буровой трехпоршневой НБТ-600

Насос буровой НБТ-600-1

Насос буровой УНБТ-950

Насос буровой УНБТ-950А2

Насос поршневой буровой НБ-32

Насосы 9Гр, 11ГрБ

Насос 11ГрИ

Насос 9МГр-61 и 29МГр-73 (НБ-125

Насос 9Т

Насос 11Т

Насос БРН-1

Насос 1НП-160

Насос 4Р-700С

Насос АНТ-150

Насос АНТ-90

Насос трехплунжерный 3НП-32/50

Насос АХП 45/31-А-СД-П

Насос артезианский 24А-18х1-1

Насос 12НА-9х4

Насос центробежный нефтяной консольный НК 200/210А

Насос центробежный нефтяной консольный НК 560/180А

Насос центробежный нефтяной консольный НК 560/300

Насос центробежный нефтяной консольный НК 200/370

Насос центробежный нефтяной консольный НК 560/120А

Насосы центробежные консольные К 20/30 и К 45/55

Насос Д200-95

Насос Д 320-70

Насос ВШН-150

Насос 6Ш8-2

Насосы шестеренные НШ-32А и НШ-100А

Насосы шестеренные типа «Ш» (Ш5-25)

Насос шламовый ШН2-200-1

Насос скважинный штанговый НВ1Б

Насос скважинный штанговый НН2Б

Насос 4ЭЦВ10-63-110-02

Насосы погружные центробежные типа ЭЦНМ

Насосы погружные центробежные типа ЭЦН

Насосы погружные центробежные типа ЭЦП

Насос дозировочный НД 10/10

Насос дозировочный плунжерный НД 1,6/63

Насос НДГ2,5Р2500/40

Насосы двухвинтовые мультифазные А3, А5, А9

Насос 1В

Насос-мотор МН 250/100

Коробки гидравлические насоса У8-6М

Коробка гидравлическая насоса БРН-1

Коробки гидравлические насоса У8-6МА2

Компрессоры

Компрессор воздушный 4ВУ1-5/9

Компрессоры КТ6 и КТ7

Компрессор К-5

Компрессор К-5М

Компрессор ВМ4-9/101

Компрессор 7ВКГ50/7

Компрессор КП-80

Компрессор КП-80 1М

Компрессор 2СГ-50

Компрессор К2-150

Компрессор ГСВ-0,6/12 модель 155-2В5

Компрессор 6М5-16/100

Холодильник I ступени 317-30.210-00, II ступени 317-30.225-00, III ступени 317-30.240-00

Станки-качалки

Станок-качалка СК6-2,1-2500

Станок-качалка СК8-3,5-4000

Станок-качалка СКД6-2,1-2800

Станок-качалка СКД8-3-4000

Станок-качалка 6СК6-2,1-2500 и СКН 5-3015

Станок-качалка 7СК8-3,5-4000 и СКН 10-3315

Станок-качалка с фигурным балансиром ПФ8.0-3,5-4000

Станок-качалка UP-9Т-2500-3500

Станок-качалка UP-12Т-3000-5500

Привод штанговых насосов ПНШ60-2,1-25

Приводы установки штанговых насосов ПНШ 80-3-40

Приводы глубинных штанговых насосов ПШГН8-3-5500, ПШГНТ8-3-5500, ПШГНТ10-3-5500

Фонтанная и запорно-регулирующая арматура

Арматура фонтанная АФКЭ1-65х21

Арматура фонтанная АФК1-21х65

Арматура фонтанная 1АФТ 21/2-125 и 1АФТ 21/2-125-5

Арматура фонтанная АФК1Э-65х14, АФК1Э-65х14ХЛ, АФК1Э2-65х14, АФК1Э2-65х14ХЛ      Арматура нагнетательная АФЭН21-65М

Арматура нагнетательная АНК21-65УМ

Арматура устьевая АУШГН-50х140

Оборудование устья насосных скважин ОУС-50х14ХЛ1 и ОУЭС-50х14ХЛ1

Герметизатор устьевой УГУ2-140(120)х21

Задвижки 3М80Гх350 и 3МС1Б-150х210

Задвижка ЗМС-65х21

Задвижки типа ЗКЛ2

Задвижки ЗМС-65х21 и ЗМС-65х35

Задвижка ЗПФ 125х14/21

Задвижка перфорационная универсальная ЗПУ 150х21

Клапаны предохранительные пружинные полноподъемные на  Ру16, Ду80 и Ру40, Ду80 и Ду100

Клапан предохранительный КП 50-400

Дроссельно-запорное устройство ДЗУ-250

Блок гребенки

Лебедки, валы

Лебедка У2-4-8

Лебедка У2-2-11(ЛБУ-1200Б)

Лебедка У2-5-5 (ЛБУ-1200)

Лебедка БУ80БрД

Лебедка ЛБУ-1100

Лебедка БУ 75Бр

Лебедка ЛБУ-800 (ЛБУ-1200К)

Лебедка БУ80БрЭ-1

Лебедка ЛБ-750

Лебедка ЛБУ-750Э

Лебедка ЛБУ22-720

Лебедка буровая БУ 1600/100

Лебедка буровая БУ 2500ЭП

Лебедка вспомогательная ЛВ-15

Лебедка вспомогательная Сб 08/БУ80БрД-3

Лебедка вспомогательная ЛВ-44-1

Лебедка вспомогательная ЛВ-50

Лебедка вспомогательная буровых установок БУ 2500ЭП и БУ 1600/100

Лебедка КЛАЗ-5

Лебедка КП-25-1

Лебедка ЛПТ-8

Вал барабана Сб 02-257 БУ 75Бр

Вал катушечный Сб 02-15 БУ 75Бр

Вал трансмиссионный Сб 02-50А БУ 75Бр

Вал подъемный 14077.78.000

Вал трансмиссионный 14036.53.935

Крюкоблоки, блоки талевые, кронблоки, крюки

Крюкоблок УТБК-5-225

Крюкоблок УТБК-5-170

Крюкоблок БУ 2500ЭУ

Крюкоблок БУ 2500ЭП

Крюкоблок  БУ 2900/200ЭПК-БМ

Блок талевый  У4-130-3

Блок талевый  У4-300

Блок талевый  У4-200-3

Блок талевый  У4-130-5

Блок талевый УТБ-5-225

Блок талевый УТБА-5-200

Блок талевый  БУ 75Бр

Блок талевый  БУ 80БрД

Блок талевый  ТБН6-300

Блок талевый  БТН-3х25

Блок талевый  1 БТН-4х50

Блок талевый  1 БТН-4х50

Блок талевый УТБ-5-250

Блок талевый УТБА-6-320

Блок талевый БУ 1600/100

Кронблок У3-130-2

Кронблок У3-200-2

Кронблок БУ 75Бр

Кронблок БУ 80БрД

Кронблок КБН7-300

Кронблок 1КБН-5х50

Кронблок КБН-25

Кронблок КБН-15

Кронблок УКБ6-200

Кронблок УКБ-6-270

Кронблок БУ 2500ЭУ

Кронблок УКБ-6-250

Кронблок БУ 2500ЭП

Кронблок БУ 1600/100

Кронблок УКБА-7-400

Кронблок  БУ 2900/200ЭПК-БМ

Крюк У5-200-2

Крюк У5-130-3

Крюк БУ 75Бр

Крюк УК-225

Крюк трехрогий КТ-300Бр

Крюк 1КН-15

Крюк 1КН-25

Крюк КН-50

Крюк БУ 80БрД

Крюк с подвеской БУ 1600/100

Крюк пружинный штанговый 1КПШ-10

Крюки поворотные КП-10 и КП-15

Универсальный блок УЗ-125

Роторы

Ротор БУ 75Бр

Ротор У7-560-6

Ротор Р 360-Ш14

Ротор Р 560-Ш8

Ротор Р-560 (УР-560)

Ротор Р-250

Ротор Р-410

Ротор Р-700

Ротор РУ 80х400

Ротор РМ-200 1001-00.000

Ротор Р-560 (Б1.17.03.000 СБ)

Секция ротора (Б1.17.00.000 СБ)

Трансмиссия ротора  БУ 1600/100

Вертлюги

Вертлюг УВ-250

Вертлюг УВ-250МА

Вертлюг УВ-320

Вертлюг УВ-320М

Вертлюг ШВ14-160

Вертлюг ШВ14-170

Вертлюг ШВ15-250

Вертлюги ВБНМ-80, ВБН-75

Вертлюг БУ 75Бр

Вертлюг У6-ШВ14-160М

Вертлюг Б1.56.00.000 СБ

Вертлюг промывочный ВМ.ВП 50-160

Вертлюг промывочный ВП-50х160

Вертлюг промывочный 4ВП-000

Вертлюг промывочный ВП-50х100

Вертлюг эксплуатационный ВЭ-50

Элеваторы

Элеватор автоматический АЭ-125-3

Элеватор ЭА-400

Элеваторы двуштропные ЭТАД

Элеваторы для насосных штанг ЭШН

Элеваторы типа ЭТА

Элеваторы типа ЭХЛ

Элеваторы литые типа ЭН

Элеваторы  корпусные КМ

Ключи, пневмоклинья, спайдеры

Ключи буровые автоматические стационарные АКБ-3М2 и АКБ-3М2Э2

Пульт управления АКБ-3М2 15СБ

Ключ АКБ-4

Автомат для подземного ремонта скважин АПР-2ВБ (АПР-2)

Ключ механический КМ-00-00

Ключ механический универсальный КМУ-1

Ключ КТНД Халилова

Ключ типа КТГУ

Ключи трубные КТД, КТДУ

Ключ механический универсальный КМУ-50

Ключ одношарнирный трубный Халилова КОТ 48-89

Ключ механизированный для ремонта скважин КМ-450М

Ключ машинный для бурильных труб КБТ-2

Ключ типа КМБО

Ключ подвесной трубный КПТ

Ключ ГКШ-1500МТ

Ключ пневматический буровой ПБК-4

Ключ подвесной трубный КПТ

Захват клиновой ЗК

Пневмоклинья ПКР-560М

Пневмоклинья ПКР-Ш8

Пневмоклинья ПКР-560

Спайдер СПГ75.00.00

Пульт основной и пульт вспомогательный ГУП-100 Бр-1

Пневмомотор П2,5Ф1

Двигатель пневматический шестеренный К5,5Ф-32.00.000

Штанговращатель Ш81-170

Редукторы

Редукторы РН-250, РН-650, РН-2300, РН-4000

Редуктор РН-2300

Редуктор РН-4000

Редуктор Ц2НШ-315

Редуктор Ц2НШ-450

Редукторы Ц2НШ-750А, Ц2НШ-750Б

Редуктор Ц2НС-400

Редуктор Ц2НС-650

Редуктор Ц2Н-750

Редуктор Ц2НС-750

Редуктор R-35 фирмы «Вулкан»

Редуктор R-55 фирмы «Вулкан»

Редуктор ПШГН.10.000 СБ

Редуктор Б4.67.13.000 СБ

Редуктор цепной БУ 75Бр

Редуктор цепной Сб 60.04.А/БУ2500ЭУ

Редуктор специальный РЦС-1,53-П-У2

Редуктор РП-15

Редуктор крана 8КП2

Коробки передач

Коробка скоростей  буровых насосов БУ 125БД, БУ 125БЭ

Коробка передач БУ 80БрЭ-1

Коробка перемены передач КПЦ-700

Коробка передач КПЗ-900Э (4Э

Коробка передач КПЗ-900Д-У1 Уралмаш-3Д

Коробка перемены передач БУ1600/100

Коробка передач Б12.02.04.000 СБ БУ 2900/200ЭПК-БМ

Коробка перемены передач БУ75Бр

Коробка передач БУ 2500ЭУ Сб13СБ

Коробка передач ГАЗ-53

Коробка передач ЗИЛ-130

Коробка передач трактора К-700

Коробка передач ЯМЗ-238 (КрАЗ)

Коробка ЯМЗ-236

Раздаточная коробка КрАЗ

Коробка раздаточная КАМАЗ-4310

Коробка раздаточная КрАЗ

Раздаточная коробка Урал-4320

Коробка передач с картером сцепления

Турбобуры, двигатели винтовые забойные, пакеры

Турбобур шпиндельный 3ТСШ-240.00.000

Турбобур высокомоментный шпиндельный Ø195 мм А7Ш.000

Турбобур высокомоментный шпиндельный Ø240 мм А9Ш.000

Турбобур с вращающимся корпусом ТВК1.270.000

Турбобур А9ГТШ-240

Турбобур 3ТСШ-195

Турбобур Т12М3Б-240

Турбобур Т12М3Е-172

Турбобур Т12РТ-240

Турбодолото КТД-4

Турбобур ТС4А-105

Турбобур ТО2-240

Турбобур А7-ГТШ

Турбобур А7-П3

Шпиндель-отклонитель ШО-195

Двигатель винтовой забойный Д-85

Двигатель винтовой забойный Д1-105

Двигатель винтовой забойный Д2-195

Снаряд колонковый «Недра»

Пакер 3ПМС-122-52-50

Пакер 2ПД-ЯГМ.122/30

Превенторы

Превентор ПП 230х35

Превентор ПУГ 230х35

Превентор ППГ-307х320

Превентор ППГ 350х350

Превентор ПМТ-125х21

Превентор ПМТ-156х21

Превентор ПМТР-156х35

Превентор ППТК-125х21

Превентор ПМТК-125х21

Превентор ППШР-2ФТ-152х21

Превентор ППШ-62х21, ПМШ-62х21

Агрегаты подъемные для ремонта и освоения скважин

Подъемник «АзИНМАШ-43П»

Подъемник «Бакинец-3М» (база - Т-100)

Подъемник «АзИНМАШ-43А»

Агрегат  подъемный «АзИНМАШ-37А»

Подъемник «Бакинец-3М» (переходная модель на Т-130)

Установка подъемная УПТ-32

Установка УПТ1-50

Агрегат А-50У

Агрегат для освоения и ремонта скважин А50М

Агрегат подъемный для ремонта и освоения скважин А60/80

Агрегат ремонтный АР 32/40М

Агрегат для ремонта скважин А1-32

Агрегат подъемный А2-32

Агрегат АПРС-40

Мачта агрегата АР 32/40М

Мачта агрегата ремонтного АР32/40

Вышки подъемных агрегатов А-50У, АзИНМАШ-37А, УПТ-32, УПТ1-50, АзИНМАШ-43А

Гидрооборудование агрегата АПРС-32, АПРС-40

Гидрооборудование агрегата АзИНМАШ-37

Гидрооборудование агрегата А2-32

Гидрооборудование агрегата А-50У

Гидрооборудование агрегата УПА-60

Краны, трубоукладчики, погрузчики, вышки

Кран «АзИНМАШ-5»

Кран монтажный самоходный КСГ-6В

Краны КТМ-6.3 и КТП-6.3

Кран монтажный КП-25М

Кран автомобильный КС-4561А

Кран автомобильный КС-3571

Кран автомобильный КС-3577

Кран автомобильный КС-4562

Гидравлический кран 4030П

Трубоукладчик ТО1224Г-1

Трубоукладчик ТГ-126 и его модификации

Трубоукладчики ТР12.01.01 и ТР20.01.01

Электpопогpузчики ЕВ-687, ЕВ-717, ЕП-011, ЕС-3016

Автопогpузчики ДВ-1788 - ДВ-1794

Стрелы монтажных кранов АзИНМАШ-5, КСГ-6В и мачты ПТМТ-40

Подъемник АГП-22

Мачта передвижная телескопическая ПТМТ-40М

Вышка ТВ-23Е

Вышка телескопическая АР-2.19.00.000

Агрегат АПШ-65,  Манипулятор МГА-65 (часть II), манипулятор ЛВ-184А (часть II),

манипулятор ЛВ-185 (часть II)

Металлоконструкция навесного оборудования подъемника АГП-22.04

Гидрооборудование кранов автомобильных КС-3577, КС-3575, КС-4572, КС-4574, КС-3574

Гидрооборудование подъемников автомобильных гидравлических АГП-18, АГП-22, ВС-22, МР-20

Гидрооборудование краноманипуляторной установки ИФ-300С

Вышки буровые БУ 1600/100 и БУ 2500

Вышки буровые БУ 3200/200 и БУ 5000/320

Вышки буровые ВБ 53х320М «Уралмаш 3Д» и «Уралмаш 4Э»

Двигатели

Двигатель типа «Воля»

Двигатель типа В2

Двигатели 1Д6, 3Д6,У1Д6-С2, У1Д6-С3, У1Д6-С4, У2Д6-С2, У2Д6-С3, У2Д6-С4 и 2ДСРГ

Двигатели 1Д12Б и Д12А-525

Двигатели типа «Wola-H» (производства ПНР)

Двигатель Д-108

Двигатель Д-160

Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238

Двигатели ЯМЗ-238Л, ЯМЗ-238Д, ЯМЗ-240-НБ2

Двигатель КамАЗ-740 (Часть 1)

Специальные агрегаты, тракторы, тяжеловозы, автомобили

Цементировочный агрегат ЦА 320М

Установка ППУА 1200/100

Установка ППУА 1600/100

Агрегат АДПМ-12/150-У1

Установка насосная УНЦ-1-160х50К (Часть 1)

Агрегат промывочный «АзИНМАШ-32М»

Установки насосные УН1Т-100х200 и УН1Т-100х250

Агрегат АТЭ-6

Агрегат 2ПАРС

Агрегат 2АПШ

Агрегат АОЭ и АОЭ-01

Агрегат АНРВ-1

Агрегат 2АРОК

Бульдозер Д-271

Бульдозеры ДЗ-110А, ДЗ-27С, ДЗ-110В, ДЗ-109В

Трактор Т-100М3

Тракторы Т-130.1.Г-1 и Т-130 МГ-1, их модификации и комплектации

Трактор К-701

Трактор гусеничный Т-170.01

Тяжеловоз ТК-40

Тяжеловоз ТГ60

Полуприцеп-тяжеловоз автомобильный ЧМЗАП-9990

Полуприцеп-тяжеловоз автомобильный ЧМЗАП-93853

Полуприцеп-тяжеловоз автомобильный ЧМЗАП-83991

Автомобили КрАЗ-257, КрАЗ-258 и их составные части (кроме двигателя)

Автомобили МАЗ-500А, МАЗ-503А и их составные части (кроме двигателя)

Автомобиль-тягач «Урал-4320»

Автотопливозаправщик АТЗ-9,3

Механизмы АСП, тормозы, гидроцилиндры, домкраты

Комплекс механизмов АСП-3М1

Механизм подъема свечи

Механизм расстановки свечей

Подсвечник

Механизм захвата свечи

Магазин для свечей

Центратор подвижный

Гидротормоз Ø1000

Гидротормоз Ø1450

Гидротормоз УТГ-1450

Установка гидродинамического тормоза БУ1600/100

Тормоз ленточный 14077.81.000

Гидроцилиндр 14077.06.260-3

Гидроцилиндр 14007.06.260-1СБ

Домкрат 14072.06.000

Домкрат 14007.06.310-0112СБ

Электродвигатели ПЭД, гидрозащиты

Электродвигатели трехфазные асинхронные, короткозамкнутые погружные серии ПЭД

Электродвигатель асинхронный типа ПЭД-117 БВ 6ТЩ.106.030 СБ

Электродвигатель погружной типа ПЭД 125-138 6ТЩ.106.011 СБ

Электродвигатель асинхронный типа ПЭД-103 БВ5 6ТЩ.106.028 СБ

Электродвигатели асинхронные четырехполюсные серии ПЭД

Модули насосные газосепараторы 1МНГ5 и МНГ5А

Гидрозащита типа 1Г

Гидрозащита П92Д

Оборудование для сбора и подготовки нефти

Печь трубчатая блочная ПТБ-10

Установка трубопоршневая «Сапфир П-500-25»

Установка «Спутник АМ40-10-400»

Переключатель скважин многоходовой ПСМ

Вспомогательное оборудование

Комплект оборудования для промывки скважин КОПС

Комплексы герметизирующего оборудования КГО-1, КГО-2

Сито вибрационное ВС-1

Мешалка МГ2-4Х

Валы карданные Сб07СБ - Сб907СБ

Колено шарнирное 2КШ

Трубонарезные станки 1983, 1983М

Трубонарезной станок 9Н14С

Трубонарезной станок 1Н983